Протокол тестирования

<TestReportID>

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
|  |  | ____________________ |

Данный протокол подготовлен по итогам тестирования образцов кабельной продукции, в рамках валидации специального процесса «Ручная обжимка».

Идентификатор плана валидации процесса: PVPlan_SP_Val_1_PP0001_001

Общая информация.

| Место проведения | Дата | Температура воздуха | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| <Place> | <Date> | <Temperature> | <Humidity> |

Оборудование

При тестировании образцов использовалось следующее оборудование:

| ID | Модель | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| <Eq_4_id> | <Eq_4_model> | Микроскоп для проведения визуальной инспекции. |
| <Eq_5_id> | <Eq_5_model> | Динамометр, для проверки на усилие вырывания. |
| <Eq_6_id> | <Eq_6_model> | Микрометр для определения Crimp height |

Объект тестирования (DUT):

| Тип образца (DUT type) | Идентификатор образца (DUT id) |
| --- | --- |
| <DUT type> | <DUT id> |

Образец был изготовлен с использованием следующих компонентов и инструментов:

| Элемент | ID | Модель |
| --- | --- | --- |
| Наконечник (crimp barrel) | <Barrel_Id> | <Barrel_model> |
| Провод | - | <Wire_model> |
| Инструмент | <Tool_Id> | <Tool_model> |

Результаты

| Характеристика | Комментарий | Требуемое значение | Фактическое значение | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальная инспекция области обжатия проводника, п.7.2.6 (B-crimp open crimp barrels) | Образцы соответствия / несоответствия приведены в Прил.1 данного протокола. | Все применимые характеристики – Good. Нет признаков категории Fault. | Ref; Соответствие. A; Н.п.. B; <Visual_7_2_6_result>. C; <Visual_7_2_6_result>. D; <Visual_7_2_6_result>. E; <Visual_7_2_6_result>. F; <Visual_7_2_6_result>. G; <Visual_7_2_6_result>. H; <Visual_7_2_6_result>. I; <Visual_7_2_6_result>. J; <Visual_7_2_6_result>. K; <Visual_7_2_6_result>. L; <Visual_7_2_6_result>. | <Visual_7_2_6_result> |
| Визуальная инспекция области обжатия изоляции, п.7.2.7 (open crimp barrels with insulation grip) | Образцы соответствия / несоответствия приведены в Прил.2 данного протокола. | Все применимые характеристики – Good или PID. Нет признаков категории Fault. | Ref; Соответствие. A; <Visual_7_2_7_result>. B; Н.п.. C; Н.п.. D; <Visual_7_2_7_result>. E; <Visual_7_2_7_result>. | <Visual_7_2_7_result> |
| Crimp height Ch, mm |  | Ch = 0.6 - 0.65 мм | <Crimp_height> | <Visual_7_2_7_result> |
| Insulation distance, mm |  | <= 0.5 мм | <Insul_distance> | <Visual_7_2_7_result> |
| Conductor overgang, mm |  | <= 0.5 mm | <Cond_overgang> | <Visual_7_2_7_result> |
| Pull-out force, N |  | Не менее 29.3 Н | <Pull_out_force> | <Visual_7_2_7_result> |
| Bending test (7.3.4) |  | - изоляция провода остается зафиксированной - Положение провода в держателе изоляции не поменялось - Изоляция провода не повреждена - Держатель изоляции не деформирован - Нити проводника не повреждены и не оторваны | Пункт; Соответствие. Изоляция провода остается зафиксированной; <Bending_result>. Положение провода в держателе изоляции не поменялось; <Bending_result>. Изоляция провода не повреждена; <Bending_result>. Держатель изоляции не деформирован; <Bending_result>. Нити проводника не повреждены и не оторваны; <Bending_result>. | <Bending_result> |

Заключение

Тестирование проведено в соответствии со стандартом IEC 60352-2, использованное оборудование находится под действием существующей системы метрологического обеспечения предприятия.

Принимая во внимание результаты тестов, выполненных для образца <DUT id> принимается решение о соответствии указанного образца всем применимым к нему требованиям.

Приложение 1. Признаки соответствия требованиям п.7.2.6.

Приложение 2. Признаки соответствия требованиям п.7.2.7.